广西师范学院五合校区教学楼、学生宿舍、学生食堂工程外墙节能检测单位询价公告

现有我校对五合校区教学楼、学生宿舍、学生食堂工程的外墙节能检测服务项目进行国内询价采购，现欢迎符合条件的供应商参加报价。项目具体内容见附件方案。

请各供应商于2014年5月26日上午9时前将报价文件密封送至广西师范学院鸿远楼231室国有资产管理处。逾期不予接收。联系人：汪老师 莫老师 电话：3908051。

附：五合校区教学楼、学生宿舍、学生食堂工程外墙          节能检测单位询价方案。

广西师范学院                                        2014年5月19日

五合校区教学楼、学生宿舍、学生食堂工程外墙节能检测单位询价方案

一、工程概况：

工程位于南宁市青秀区五合大道北侧广西师范学院五合校区内。

教学楼为框架结构，地上六层，无地下室；学生宿舍为框架结构，地上七层，无地下室；学生食堂为框架结构，地上三层，无地下室。

二、外墙检测方案及要求：

1、检测方案：

（1）教学楼抽检方案

| 检测项目 |  | 每栋楼 检测数量 | 送样要求 | 要求及规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 泡沫玻璃的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 每组试块包括3块300mm×300mm×30mm、5块100mm×100mm×100mm。 | GB50411-2007第4.2.3条要求：墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检:1、保温材料 的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；2、粘接材料的粘结强度；3、增强网的力学性能、抗腐蚀性能……检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 |
|  | 墙体传热系数 | 1组 | 每组为砌筑一幅2.25m²的墙体 |  |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 | 现场见证检测 | GB50411-2007第14.1.4条：……每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上的节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。 |

（2）学生食堂抽检方案

| 检测项目 |  | 每栋楼 检测数量 | 送样要求 | 要求及规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 保温砂浆的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 每组10kg。 | GB50411-2007第4.2.3条要求：墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检:1、保温材料 的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；2、粘接材料的粘结强度；3、增强网的力学性能、抗腐蚀性能……检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 |
|  | 保温砂浆同条件养护试块的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 每组试块包括3块300mm×300mm×30mm、5块100mm×100mm×100mm。 |  |
|  | 墙体传热系数 | 1组 | 每组为砌筑一幅2.25m²的墙体。 |  |
|  | 抗裂砂浆拉伸粘结强度 | 3组 | 每组样品数量为不少于2kg。 |  |
|  | 增强网的力学性能、抗腐蚀性能 | 3组 | 每组样品不少于2m²。 |  |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 | 现场见证检测 | GB50411-2007第14.1.4条：……每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上的节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。 |

（3）学生宿舍抽检方案

| 检测项目 |  | 每栋楼 检测数量 | 送样要求 | 要求及规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 墙体传热系数 | 1组 | 每组为砌筑一幅2.25m²的墙体 | GB50411-2007第4.2.3条要求：墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检…… |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 | 现场见证检测 | GB50411-2007第14.1.4条：……每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上的节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。 |

2、检测要求：本项目检测工作必须满足国家相关规定及设计要求，施工操作按国家相关规定、规范进行。检测成果报告必须能通过政府质量监督部门建设工程质量验收备案审核（前提是外墙节能检测合格）。

3、检测工期：教学楼为10工作日（进场至提交合格的报告书时间）；学生宿舍为20工作日（进场至提交合格的报告书时间）；学生食堂为20工作日（进场至提交合格的报告书时间）。

三、上限价：

1、本项目采用固定综合单价计价，具体综合单价上限价见下表：

（1）教学楼报价

| 检测项目 |  | 检测数量 | 计价单位 | 标准单价 | 检测费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 泡沫玻璃导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 元/组 | 1800 | 5400 |
|  | 墙体传热系数 | 1组 | 元/组 | 6000 | 6000 |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 | 元/芯 | 800 | 2400 |
| 总价合计：13800元 |  |  |  |  |  |

（2）学生食堂报价

| 检测项目 |  | 检测数量 | 计价单位 | 标准单价 | 检测费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 保温砂浆的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 元/组 | 1800 | 5400 |
|  | 保温砂浆同条件养护试块的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 | 元/组 | 1800 | 5400 |
|  | 墙体传热系数 | 1组 | 元/组 | 6000 | 6000 |
|  | 抗裂砂浆的拉伸粘结强度 | 3组 | 元/组 | 1600 | 4800 |
|  | 增强网的力学性能、抗腐蚀性能 | 3组 | 元/组 | 1500 | 4500 |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 | 元/芯 | 800 | 2400 |
| 总价合计：28500元 |  |  |  |  |  |

（3）学生宿舍（1#~4#楼）报价

| 检测项目 |  | 检测数量 | 计价单位 | 标准单价 | 检测费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 墙体传热系数 | 1组×4栋=4组 | 元/组 | 6000 | 24000 |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 ×4栋=12芯 | 元/芯 | 800 | 9600 |
| 总价合计：33600元 |  |  |  |  |  |

三个工程外墙节能检测总上限价合计为：75900元

注：（1）投标报价应包括检测工作所需的试验费、水、电消耗，运输、差旅费、安全防护措施等所有必须的费用。

除非双方另有约定，上述固定综合单价不以任何理由调整。

（2）检测量的确定方式为：以业主现场代表、工程承包方项目经理及监理确认的量为准。

四、检测单位资质要求：

必须具有符合国家相关要求的外墙节能检测资质。

五、竞价单位需要提交的资料（用文件袋密封）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；

2、资质证书副本（复印件加盖公章，原件备查）；

3、组织机构代码证副本（复印件加盖公章，原件备查）。

4、拟投入本检测项目的负责人的身份证、职称证（复印件加盖公章，原件备查）；

- 报价文件（格式如下）

| 项目 | 检测项目 | 检测数量 | 单组检测报价 | 项目检测总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 泡沫玻璃导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 |  |  |  |
|  | 墙体传热系数 | 1组 |  |  |  |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 |  |  |  |
| 学生食堂 | 保温砂浆的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 |  |  |  |
|  | 保温砂浆同条件养护试块的导热系数、抗压强度、干密度 | 3组 |  |  |  |
|  | 墙体传热系数 | 1组 |  |  |  |
|  | 抗裂砂浆的拉伸粘结强度 | 3组 |  |  |  |
|  | 增强网的力学性能、抗腐蚀性能 | 3组 |  |  |  |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 |  |  |  |
| 学生宿舍 | 墙体传热系数 | 1组×4栋=4组 |  |  |  |
|  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3芯 ×4栋=12芯 |  |  |  |
| 三个项目检测总价合计 |  |  |  |  |  |

备注：(1)投标报价应包括检测工作所需的试验费、水、电消耗，运输、差旅费、安全防护措施等所有必须的费用。除非双方另有约定，上述综合单价不以任何理由调整。

(2)检测量的确定方式为：以业主现场代表、工程承包方项目经理及监理确认的量为准。

6、检测方案（格式自拟）。

六、定价原则

1、低价原则。即在资质合格，检测方案可行的前提下，选择低价。

七、检测费支付及合同签订

1、合同签订：中标的检测单位与相应的单体工程施工单位签订检测合同。

2、检测费支付：检测单位提交符合相关要求的检测报告后，由施工单位一次性支付检测费。